AlcoolTester  Personale  ALCO NOSE AT126

Questo alcooltest elettronico rileva la presenza di alcool nell’espirato . Non deve essere utilizzato come prova del valore rilevato, in quanto i risultati sono indicativi e comunque utili ad allertare che si è a rischio.

Ogni individuo ha un differente metabolismo e pertanto i risultati saranno diversi in ognuno. L’utilizzo di questo strumento deve essere per verificare lo stato di intossicazione dall’alcool con un riferimento indicativo dei risultati ottenuti.

# Informazioni tecniche:

Determinazione dei risultati: 0.00 – 0.20%BAC (0.00 – 1.00mg/L; 0.00 – 2.00g/L) Preallarme acustico al livello: 0.24mg/L (0.50g/l)

Nota : il Valore in gr /l si ottiene = valore in mg/L per 2100 / 1000

Tolleranza: +/- 15 % F.S.

Sensore：  Semiconduttore

Temperatura d’esercizio ：-10 – 50°C ≤ 93% NoDews

Alimentazione : 2 × 3V.batterie ( 60 test )

Grandezza: 103mm X 17mm X 19mm   Peso：About 50g

# Istruzione d’uso:

- Installazione batteria: Inserire le pile nel verso indicato seguendo i segni +/- indicati delle polarità.

2.Avvertenze: Mantenere l'unità lontano da tutti i liquidi ed in un ambiente sicuro. Il gas disturba la prova

3. Per un buon risultato della prova, attendere 10 minuti se avete fumato o bevuto

Funzionamento:

Premi il tasto "dell'interruttore", il cicalino avvisa che inizia il ciclo di controllo del sensore. Attendere che inizi il conto alla rovescia del LCD da 18-0 e poi da 10-0 fino a  che non compare sul display una” C "per iniziare la prova. Quando "la C" compare, alitare profondamente a distanza di 3 centimetri fino a che non vedete "0.00" ed udite uno squillo. Leggere il risultato sul display . Il risultato rimane sullo schermo per 8 sec, un altro squillo avvisa che il tester si spegne automaticamente. Il tester è più esatto intorno al livello prestabilito,  Preallarme acustico al livello: 0.24mg/L (0.50 g/l)

Dopo inattività per un lungo periodo, ripetere l’accenzione e lo spegnimento più volte finche il livello non sia 0.00 nell'unità.( in assenza di alcool ed in ambiente neutro)

1. Evitare l’uso in ambienti saturi di gas ( per pericolo di scoppio ) Il gas CO2 falsa il risultato.

2. Evitare l’uso entro i 15 minuti dopo aver assunto ed in presenza di fumo, collutorio, caramelle.

2. prima di fare il test assicurarsi che siano passati almeno 20 minuti dall’assunzione di bevande.

3. L’apparecchio dopo lunga inattività e nel caso del primo uso , ha bisogno di riscaldarsi per 5 secondi.

Ripetere più volte la prima fase per preparare l’apparecchio al normale ciclo.

4. La non risposta del test potrebbe essere data dalla bassa tensione della batteria. Sostituirla..

5. Il produttore ed il distributore di questo apparecchio non assumono alcuna responsabilità per un uso non corretto e comunque valori rilevati sono da considerare indicativi. Questo prodotto stante la sua economicità utilizza sensori e microcircuiti che tendono all’ossidazione con l’uso. L’immissione di espirato comporta anche il deposito di umidità all’interno dell’apparecchio, che tende ad ossidare il sensore in un periodo di tempo non quantificabile.

6. Attenzione : L’interno dell’apparecchio può ospitare i batteri e virus delle precedenti espirazioni in una errata fase di inspirazione, se si è in presenza di malattie respiratorie. Pertanto questo apparecchio onde evitare rischi di contagio, deve essere utilizzato esclusivamente per uso personale.

# Importatore: Alcooltest Marketing Italia-  www..alcooltest.net

Distributore in farmacia: MEDICAL SRL - Pistoia

Certificato CE  da:  INTERTEK  ETL  SEMKO  4-NOV. 2003

ALCO NOSE AT-126 Breath Alcohol Tester

Alco Nose’ breath alcohol tester should be only used to give an indication of the possible presence of alcohol in the

breath/blood. You should not rely upon it as the sole basis to determine intoxication or whether it is safe to drive a vehicle,

operate equipment, or engage in dangerous activities.

Everyone has different body responds to alcohol consumption and its testing result only as reference, not a subject

standard for consequent decision.

The manufacture, importer or distributor takes no responsibility whatsoever for the use of this product for any reason.

This product must not be used as a tool for determining whether a person is able to operate a motor vehicle or device

legally or safely. The intake of any alcohol will impair reflexes and judgment to operate motor vehicle.

Technical Information:

Hot-wire alcohol sensor

Detection Range: 0.00～1.00mg/L(0.00～0.20%BAC; 0.00-2.00‰BAC; 0.00～2.00g/L)

Alarming Level: 0.24mg/L (0.05%BAC; 0.5‰BAC; 0.50g/L)

Working Volt: DC3V（2 × AAA batteries） Battery Using Time: ≥60 times

Working Environment: -10℃～50℃ ≤93% No Dews

Response Time: ＜8 sec Warm-up: ＜18 sec

Indication Manner: 3 digitals LCD with cartoon indication

Dimension: 103×37×19 mm ≤45g

Structure and function Direction:

1. Open the battery room in the back, packed 2 x AAA batteries according to their polarity and close it.

2. Press the On/Off switch lasting 1 sec, backup light would be on following with a brief ringing, then shown

(10.9.8 … … 0) count down, also ‘WAIT’ shown on the upper of LCD screen, now the tester is in Warm-up status,

please wait. After 10 sec W-Up finished (long time not use, the initial warm-up time is 18 sec) with a ringing,

meantime shown ‘BLOW’, and ‘C’ flash, now you can start the testing.

3. Take a deep breath, then blow to the gas entry slowly with 3-4cm interval until a buzzer ringing for stop, now ‘000’

flashed in the LCD screen and then result comes out.

4. The testing result would remain 8S, after that the tester would cut off the power with a buzzer ring.

If a new testing needed, press the “On/Off” switch again, then following the above steps instruction.

Notification:

1. Avoid any strong shock and drop to keep the tester in careful package or deposit.

2. Do not wipe it with any cleaning agent, If noise gas exist, the normal testing would be disturbed.

3. Avoiding short of Volt batteries used in testing, the result would be not accurate and you need replace new battery.

4. It’s better to take testing after 10Mins of drinking for more accurate results.

5. After long time storage, If the initial alcohol level of the LCD is on high Level, Please open and close it times to

stabilize until the level is 0.00 in unit.                 CE